# FSC

## command line interface v0.2

Die Verbindung zum FSC ist zur Zeit immer noch nur via USB möglich.

Unter Windows benutzt man z.B. das 'Hyperterminal' oder das freie Programm Hterm.

Die Baudrate beträgt 9600 baud.

8 Datenbits

1 Stopbit

Paritybit -none-

Nach jedem Befehl muss ein Linefeed (LF) character gesendet werden. carriage return (CR) wird nicht akzeptiert und ist daher unnötig.

Ebenso wird LF in den Antworten des FSC als Zeilenumbruch benutzt, CR wird nicht versendet.

Die folgenden Befehle können per USB gesendet werden, es kommt auf Groß- und Kleinschreibung an.

| s | ein Menge Status informationen wird zurück gegeben. |
| --- | --- |
| h0 oder h1 | heartbeat auf PB3 an oder aus. (um zu sehen ob irgendwas geht.) |
| G | "get Temperatures" – großes G --> großer ADC (24bit) |
| g | "get voltatage" – kleines g --> kleiner ADC (8bit) geht so: es werden variablen, die sich merken, welcher Kanal schon eimal gemessen wurde, wieder zurückgesetzt. |
| E#1 oder E#0 | "enable Port #" oder "disable Port #" # ist: A,B,C,D,E,F,G oder H |
| P | schreibt die gemessenen Daten nochmal raus. Achtung! die werden nicht nochmal gemessen .... |